UCHWAŁA Nr XII/108/03

RADY GMINY USTKA

z dnia 10-10-2003 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek nr 35/1, 35/3, 36 i 37,

w obrębie geodezyjnym Gąbino, w gminie Ustka.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,        Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271    i Nr 214, poz. 1806),

- art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, 26, 28, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu           przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r., Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)      w związku z art.85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717),

- uchwały nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia         „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka”,

- uchwały nr II/19/2002 Rady Gminy w Ustce z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek nr 35/1, 35/3, 36 i 37 położnych w obrębie Gąbino, w gminie Ustka

na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ustka

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 35/1, 35/3, 36, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Gąbino, w gminie Ustka, zwany dalej w treści uchwały planem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje obszar działek nr 35/1, 35/3, 36 i 37, położonych w obrębie geodezyjnym Gąbino,          w gminie Ustka, o łącznej powierzchni 7,83 ha.

§ 2

Ustalenia planu zawarte są w treści Uchwały oraz na rysunku pn. “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 35/1, 35/3, 36 i 37 w obrębie Gąbino”, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Na rysunku, o którym mowa w §2, następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granice opracowania planu,

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

- strefa ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej,

- linie zabudowy nieprzekraczalne,

- symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

- 2 -

§ 4

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

- linii rozgraniczającej - oznacza to linię dzielącą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza to linię, której nie może przekroczyć ściana budynku - nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów;

- powierzchni zabudowy - jest to powierzchnia mierzona po obrysie budynku na poziomie posadzki        parteru;

- powierzchni czynnej biologicznie - jest to niezabudowana i nieutwardzona część działki, pokryta roślinnością o charakterze naturalnym, zielenią urządzoną lub przeznaczona pod uprawy ogrodnicze, a także pozostająca pod wodą płynącą lub stojącą, naturalnego lub sztucznie wykonanego zbiornika wodnego, którego dno nie zostało utwardzone;

- strefie ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej - jest to obszar występowania stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury,

- archeologicznych badaniach interwencyjnych i ratowniczych – są to prace mające na celu wszechstronne udokumentowanie reliktów pradziejowej i średniowiecznej przestrzeni osadniczej oraz       zabezpieczenie dóbr kultury, które w trakcie robót inwestycyjnych mogłyby ulec zniszczeniu lub zagubieniu, realizowane w formie nadzoru archeologicznego w trakcie trwających robót,

- poziomie posadowienia parteru budynku - jest to odległość mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej do średniego poziomu przyległego terenu ukształtowanego naturalnie;

- wysokości budynku - jest to wysokość w metrach, mierzona od najwyższego punktu poziomu przyległego terenu ukształtowanego naturalnie, do kalenicy dachu dwuspadowego lub innego              najwyższego punktu pokrycia kubatury,

- zabudowie mieszkaniowej - są to budynki mieszkalne, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających budynkami gospodarczymi, usytuowane na wydzielonych działkach budowlanych;

- zabudowie usługowo-mieszkaniowej – są to budynki przeznaczone do świadczenia usług, z możliwym mieszkaniem dla przedsiębiorcy,

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym – są to budynki wolnostojące, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych,

- budynku zamieszkania zbiorowego – jest to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka,

- budynku gospodarczym – jest to budynek przeznaczony do garażowania samochodów osobowych, a także niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów,    narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego i jego otoczenia,

- usługach turystycznych - jest to udzielanie noclegów w formie pensjonatu, gastronomia bez        działalności rozrywkowej, pośrednictwo w wynajmie noclegów, organizacja imprez i wycieczek, wynajem rowerów i riksz, informacja turystyczna itp.

- rzemiośle usługowym - jest to działalność prowadzona na niewielką skalę, związana z zatrudnieniem najwyżej kilku osób w branży elektronicznej, elektrotechnicznej, kamieniarskiej, budowlanej, mechanicznej i motoryzacyjnej, z wyłączeniem obiektów i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na        środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz działalności powodującej emisję odorów.

### Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu

§5

Ustalenia w zakresie zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów

- Na terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25% powierzchni działki budowlanej.

- Na terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowej całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 35% powierzchni działki budowlanej.

- 3 -

- Poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych do 0,6 m powyżej powierzchni terenu.

- Poziom posadowienia parteru budynków usługowych do 0,2 m powyżej powierzchni terenu.

- Dachy na budynkach dwuspadowe, forma dachów jednolita dla wszystkich budynków na działce.

- Biologicznie czynna powierzchnia działki przewidzianej pod zabudowę mieszkaniową winna        wynosić nie mniej, niż 65% jej powierzchni.

- Biologicznie czynna powierzchnia działki przewidzianej pod zabudowę usługowo-mieszkaniową winna wynosić nie mniej, niż 40% jej powierzchni.

- Ustala się wprowadzenie nasadzeń drzew gatunków liściastych i iglastych na działkach budowlanych i wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

- Dopuszczalny poziom hałasu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U nie może przekroczyć wartości ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- W granicach planu wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na           środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Ustala się obowiązek określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych          budynków.

- Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne projektowanych budynków  w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie dla wymagań obrony cywilnej.

- Zagospodarowanie działki budowlanej winno zapewniać miejsca postojowe dla pojazdów jej użytkowników. Nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych w obrębie działek budowlanych winny       zapewniać możliwość przenikania wód opadowych do gruntu.

§ 6

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska kulturowego

- Ustala się strefę ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, obejmującą części          terenów oznaczonych symbolami 4MN, 5MN i 01KX, w granicach wskazanych na rysunku planu (załącznik nr 1).

- O przystąpieniu do robót w obszarze strefy należy powiadomić organy właściwe do zakresie ochrony dóbr kultury, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót.

- W obszarze strefy należy przeprowadzić archeologiczne badania interwencyjne, których zakres –    w wydanym zezwoleniu – określi organ właściwy dla ochrony dóbr kultury. W przypadku           stwierdzenia reliktów archeologicznych, należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze.

- Teren objęty strefą może być trwale zainwestowany dopiero po zakończeniu badań                     archeologicznych.

§ 7

Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej i zagospodarowania terenów komunikacji

- Dojazd do posesji odbywać się będzie z istniejącej drogi powiatowej 39 135 Gąbino - Wrzeście,           projektowanych ciągów pieszo – jezdnych oraz z istniejącej drogi gruntowej na działce 35/2.

- Ustala się organizację ruchu w całym obszarze planu, jak w strefie zamieszkania, z zastosowaniem      rozwiązań i urządzeń przewidzianych dla ruchu uspokojonego.

- Nawierzchnie projektowanych ciągów pieszo-jezdnych w całym obszarze zmiany planu należy       wykonać jako przepuszczalne lub częściowo przepuszczalne.

- Ustala się oświetlenie zewnętrzne na terenie objętym zmianą planu wzdłuż dróg i ciągów pieszo - jezdnych.

- Ustala się prowadzenie w granicach terenów komunikacji sieci uzbrojenia technicznego.

- Ustala się wyposażenie obszaru w sieć telekomunikacyjną skanalizowaną.

- Dla celów ewakuacji mieszkańców wskazuje się drogę powiatową nr 39 134 Smołdzino -             Lubuczewo.

§ 8

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych

oraz usuwania odpadów

- Zaopatrzenie w wodę ze zbiorowych wiejskich urządzeń wodociągowych wsi Gąbino, rozbudowaną siecią wodociągową. W warunkach specjalnych zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody w Machowinku.

- 4 -

- Odprowadzenie ścieków komunalnych rozbudowaną siecią kanalizacji sanitarnej na przepompownię ścieków, projektowaną na terenie 1NOp i dalej do grupowych urządzeń kanalizacyjnych Gąbino -         Objazda – Dębina - Rowy na oczyszczalnię ścieków w Rowach.

- Ustala się zakaz stosowania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków sanitarnych.

- Odprowadzenie wód opadowych z terenu zabudowy mieszkaniowej na własny nieutwardzony teren           z zachowaniem naturalnego spływu wód opadowych lub do gruntu studniami chłonnymi. W przypadku zakłócenia naturalnego spływu, wykonać zabezpieczenia uniemożliwiające zalewanie sąsiednich działek. Możliwe jest wykorzystywanie wód deszczowych dla uzupełnienia bilansu wodnego w obszarze poszczególnych nieruchomości.

- Wody opadowe z ciągów komunikacyjnych odprowadzić krótkimi odcinkami sieci kanalizacji deszczowej do studni chłonnych z osadnikiem o obniżonym dnie.

- Odpady komunalne gromadzić w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywozić na składowisko odpadów wskazane przez Urząd gminy lub za pośrednictwem koncesjonowanego przedsiębiorstwa;

- Odpady inne niż komunalne gromadzić w odrębnych, szczelnych pojemnikach i przekazywać do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

§ 9

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną

- Zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidualnych, z preferencją wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, drewno itp. lub niekonwencjonalnych źródeł energii (z wyłączeniem energii wiatru).

- Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej (planowanej) średniego ciśnienia.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną za pomocą sieci kablowych nn. na podstawie warunków technicznych przyłączenia i umowy o przyłączenie.

- Ustala się budowę małogabarytowej stacji transformatorowej typu 15/0,4 kV na terenie oznaczonym             symbolem 11EE.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 10

Ustala się podział obszaru planu na 19 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami cyfrowo - literowymi, w tym:

- 1 teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczony symbolem U/MN

- 1 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony symbolem MN/U

- 5 terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN

- 2 tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami EE i NOp

- 1 teren upraw ogrodniczo-rolnych, oznaczony symbolem RO

- 1 teren zieleni parkowej i rekreacyjnej, oznaczony symbolem ZP

- 8 terenów komunikacji oznaczonych symbolami KX i KP

- Teren oznaczony symbolem 1NOp, o powierzchni ok.0,01ha

funkcja: teren infrastruktury technicznej – przepompownia ścieków,

zasady i warunki podziału terenu: teren nie może być przedmiotem podziału;

ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i użytkowania:

- Ustala się realizację przepompowni ścieków wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

- Teren zagospodarować zielenią niską i wygrodzić,

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd z drogi powiatowej Gąbino - Wrzeście,

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- Ustala się pozostawienie do dalszej eksploatacji istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kabla telekomunikacyjnego;

- Teren oznaczony symbolem 2U/MN - o powierzchni ok. 0,12 ha

funkcja: Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

zasady i warunki podziału terenu: teren stanowi jedną działkę, bez możliwości podziału.

- 5 -

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się na działce realizację budynku usługowego z możliwym mieszkaniem dla przedsiębiorcy;

- Ustala się wysokość budynku nie więcej, niż 9,5 m;

- Ustala się możliwość świadczenia usług gastronomicznych, turystycznych lub rzemiosła;

- Ustala się obowiązek wyposażenia obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami związanymi z prowadzoną działalnością.

- Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć granic terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny.

- Dopuszcza się zabudowę na granicy z terenem 3RO, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0 m od północnej granicy planu, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od granicy planu z drogą powiatową Gąbino - Wrzeście, jak na rysunku planu (załącznik nr 1);

- Ustala się zakaz nasadzeń drzew i krzewów w pasie 6,0 m przylegającym do drogi powiatowej.

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd do terenu z drogi powiatowej Gąbino - Wrzeście,

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- Ustala się pozostawienie do dalszej eksploatacji istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kabla telekomunikacyjnego;

- Ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej wzdłuż południowo wschodniej granicy terenu z zachowaniem normatywnych odległości od istniejących sieci uzbrojenia terenu,

- Teren oznaczony symbolem 3RO o powierzchni ok.0,1 ha

funkcja: Teren upraw ogrodniczo-rolnych.

zasady i warunki podziału terenu: nie ustala się.

zagospodarowanie i użytkowanie terenu:

- Ustala się zakaz zabudowy na terenie

- Ustala się zagospodarowanie terenu roślinnością niską.

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- Ustala się możliwość przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, bez możliwości lokalizacji słupa; Zasięg promieniowania niejonizującego, przekraczającego wartości dopuszczalne dla zabudowy mieszkaniowej, ograniczyć do terenu 3RO,

- Ustala się pozostawienie do dalszej eksploatacji istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kabla telekomunikacyjnego;

- Ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej wzdłuż południowo wschodniej granicy terenu z zachowaniem normatywnych odległości od istniejących sieci uzbrojenia terenu,

- Teren oznaczony symbolem 4MN - o powierzchni ok.1,75 ha

funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

zasady i warunki podziału terenu: teren można podzielić na nie więcej niż 15 działek budowlanych              o powierzchni nie mniejszej, niż 800m2 i szerokości frontu działki nie mniejszej, niż 24,0 m.

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się możliwość połączenia budynków mieszkalnych i zabudowy gospodarczej na granicy działki w formie budynków bliźniaczych,

- Ustala się wysokość budynków nie więcej, niż 7,5 m,

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 25,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gruntową istniejącą na działce 35/2, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 3RO oraz od północnej granicy planu, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej z istniejącą drogą powiatową, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z terenami 01KX i 04Kp, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nasadzenie szpaleru drzew jednolitych gatunkowo na granicy z terenami 01KX,i 04Kp oraz szpaleru drzew (np. jarząb zwyczajny) przy granicy terenu, równolegle do drogi gruntowej, istniejącej na działce 35/2.

- Ustala się zakaz nasadzeń drzew i krzewów w pasie 6,0 m przylegającym do drogi powiatowej.

ustalenia w zakresie ochrony środowiska kulturowego:

- teren częściowo objęty strefą ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

- 6 -

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd do działek z ciągu pieszo jezdnego, projektowanego na terenie 01KX oraz z drogi gruntowej istniejącej na działce 35/2,

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- Ustala się pozostawienie do dalszej eksploatacji istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kabla telekomunikacyjnego;

- Ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej wzdłuż południowo wschodniej granicy terenu z zachowaniem normatywnych odległości od istniejących sieci uzbrojenia terenu,

- Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8 i 9.

- Teren oznaczony symbolem 5MN - o powierzchni ok.1,5 ha

funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

zasady i warunki podziału terenu: teren można podzielić na nie więcej niż 14 działek budowlanych     o powierzchni nie mniejszej, niż 800m2.

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się możliwość połączenia budynków mieszkalnych i zabudowy gospodarczej na granicy działki w formie budynków bliźniaczych,

- Ustala się wysokość budynków nie więcej, niż 7,5 m,

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 25,0 m od linii rozgraniczającej z istniejącą drogą gruntową na działce 35/2, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od południowo zachodniej granicy planu, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z terenami 01KX, 02KX i 03Kp, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nasadzenie szpaleru drzew jednolitych gatunkowo na granicy z terenami 02KX i 03Kp oraz szpaleru drzew (np. jarząb zwyczajny) równolegle do istniejącej drogi gruntowej na działce 35/2

- Ustala się zakaz nasadzeń drzew i krzewów w pasie 6,0 m przylegającym do drogi powiatowej.

ustalenia w zakresie ochrony środowiska kulturowego:

- teren częściowo objęty strefą ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd do działek z drogi powiatowej Gąbino – Wrzeście, ciągów pieszo jezdnych projektowanych na terenach 01KX, 02KX i 05KX oraz z istniejącej drogi gruntowej na działce 35/2

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- Do dalszej eksploatacji pozostawia się przebiegającą sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej- przewód tłoczny oraz kabel telekomunikacyjny;

- Ustala się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej wzdłuż południowo wschodniej granicy terenu z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącego uzbrojenia,

- Pozostałe ustalenia zgodnie z § 8 i 9.

- Teren oznaczony symbolem 6MN - o powierzchni ok.1,0 ha

funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

zasady i warunki podziału terenu: teren można podzielić na nie więcej niż 10 działek budowlanych     o powierzchni nie mniejszej, niż 800m2.

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się możliwość połączenia budynków mieszkalnych i zabudowy gospodarczej na granicy działki w formie budynków bliźniaczych,

- Ustala się wysokość budynków nie więcej, niż 7,5 m,

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 25,0 m od linii rozgraniczającej z istniejącą drogą polną, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z terenami 01KX, 02KX, 03Kp i 04Kp, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się obowiązek utrzymania trwałej pokrywy roślinnej oraz nasadzenie szpalerów drzew (np. jarząb zwyczajny) na granicy z terenem 03Kp i równolegle do istniejącej drogi gruntowej na działce 35/2.

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd do działek z ciągów pieszo jezdnych, projektowanych na terenach 01KX, 02KX i z istniejącej drogi gruntowej na działce 35/2

- 7 -

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 8 i 9.

- Teren oznaczony symbolem 7MN/U - o powierzchni ok.1,24 ha

funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

zasady i warunki podziału terenu:

- Teren można podzielić na nie więcej niż 3 działki budowlane o powierzchni minimum 3500m2.

- Ustala się kierunek linii podziału równoległy do północnej granicy planu;

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się możliwość wzniesienia na działce budowlanej budynku zbiorowego zamieszkania o wielkości nie przekraczającej 32 miejsc noclegowych i świadczenia usług turystycznych;

- Ustala się wysokość budynków nie więcej, niż 9,0 m,

- Ustala się bezwzględne zachowanie skupiska drzew (sosny) na terenie,

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 m od obrysu istniejącego skupiska drzew, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z terenami 8MN i 08Kp, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 15,0 m od ściany lasu na wschodniej     granicy opracowania, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 50,0 m od ściany lasu na wschodniej      granicy opracowania, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się obowiązek wyposażenia obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami związanymi z prowadzoną działalnością;

- Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć granic terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny;

- Ustala się obowiązek utrzymania trwałej pokrywy roślinnej na terenach niezabudowanych                  i nieutwardzonych.

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd do działek z ciągu pieszo jezdnego, projektowanego na terenie 05KX,

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 8 i 9.

- Teren oznaczony symbolem 8MN - o powierzchni ok.0,72 ha

funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

zasady i warunki podziału terenu: teren można podzielić na nie więcej niż 6 działek budowlanych       o powierzchni nie mniejszej, niż 1 000m2.

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się możliwość połączenia budynków mieszkalnych i zabudowy gospodarczej na granicy działki w formie budynków bliźniaczych,

- Ustala się wysokość budynków nie więcej, niż 7,5 m,

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 7MN/U i 07KX, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 06KX, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 15,0 m od ściany lasu na wschodniej granicy opracowania, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd do działek z ciągów pieszo jezdnych, projektowanych na terenach 06KX i 07KX,

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 8 i 9.

- Teren oznaczony symbolem 9MN - o powierzchni ok.0,41 ha

funkcja: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

zasady i warunki podziału terenu: teren można podzielić na nie więcej niż 3 działki budowlane           o powierzchni nie mniejszej, niż 1 200m2.

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się możliwość połączenia budynków mieszkalnych i zabudowy gospodarczej na granicy działki w formie budynków bliźniaczych,

- Ustala się wysokość budynków nie więcej, niż 7,5 m,

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z terenami 05KX i 06KX, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- 8 -

- Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 10ZP, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- Ustala się obowiązek utrzymania trwałej pokrywy roślinnej na terenach niezabudowanych                 i nieutwardzonych oraz nasadzenie szpaleru drzew (np. jarząb zwyczajny) wzdłuż granicy z terenem 06KX.

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd do działek z ciągów pieszo jezdnych, projektowanych na terenach 05KX i 06KX,

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 8 i 9.

- Teren oznaczony symbolem 10ZP - o powierzchni ok.0,30 ha

funkcja: Teren zieleni parkowej i rekreacyjnej.

zasady i warunki podziału terenu: nie ustala się.

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się zakaz trwałej zabudowy na terenie,

- Ustala się zachowanie istniejących skupisk drzew na terenie;

- Ustala się możliwość realizacji na terenie urządzeń rekreacyjnych.

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- Ustala się przebieg sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 9MN;

- Teren oznaczony symbolem 11EE o powierzchni ok.0,005 ha

funkcja: teren infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa 15/04kV.

zasady i warunki podziału terenu: teren nie może być przedmiotem podziału;

warunki urbanistyczne i kształtowanie zabudowy:

- Ustala się lokalizację małogabarytowej stacji transformatorowej.

ustalenia w zakresie komunikacji:

- Dojazd z drogi powiatowej Gąbino - Wrzeście;

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- Wg warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15kV.

- Teren oznaczony symbolem 01KX, o powierzchni ok. 0,23 ha

funkcja: Teren komunikacji.

ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i użytkowania:

- Ustala się na terenie budowę ciągu pieszo – jezdnego, zakończonego placem manewrowym             o wymiarach 10,5 na 10,5 m;

- Ustala się szerokość ciągu 8,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1).

ustalenia w zakresie ochrony środowiska kulturowego:

- teren częściowo objęty strefą ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

- Teren oznaczony symbolem 02KX, o powierzchni ok. 0,07 ha

funkcja: Teren komunikacji.

ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i użytkowania:

- Ustala się na terenie budowę ciągu pieszo – jezdnego zakończonego placem manewrowym            o wymiarach 10,5 na 10,5 m;

- Ustala się szerokość ciągu 6,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1).

- Teren oznaczony symbolem 05KX, o powierzchni ok. 0,15 ha

funkcja: Teren komunikacji.

ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i użytkowania:

- Ustala się na terenie budowę ciągu pieszo – jezdnego zakończonego placem manewrowym             o wymiarach 10,5 x 10,5;

- Ustala się szerokość ciągu 6,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1).

- Teren oznaczony symbolem 06KX, o powierzchni ok. 0,15 ha

funkcja: Teren komunikacji.

ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i użytkowania:

- Ustala się na terenie budowę ciągu pieszo – jezdnego,

- Ustala się szerokość ciągu 8,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1);

- 9 -

- Teren oznaczony symbolem 07KX, o powierzchni ok. 0,03 ha

funkcja: Teren komunikacji.

ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i użytkowania:

- Ustala się na terenie budowę ciągu pieszo – jezdnego zakończonego placem manewrowym             o wymiarach 10,5 x 10,5;

- Ustala się szerokość ciągu 6,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu (załącznik nr 1).

- Tereny oznaczone symbolami 03Kp, 04Kp i 08Kp, o łącznej powierzchni ok. 0,04 ha

funkcja: Tereny komunikacji.

ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i użytkowania:

- Ustala się na terenach budowę ciągów pieszych;

- Ustala się szerokość ciągów 3,0 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu            (załącznik nr 1).

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11

Dla obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwałą nr IV/26/94 Rady Gminy Ustka z dnia                  4 listopada 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 38, poz. 210 z dnia 30 listopada 1994 roku).

§ 12

Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się: użytki rolne kl. III, IV, V i VI, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, położone w obrębie geodezyjnym Gąbino, o łącznej powierzchni 7,66 ha.

§ 13

Ustala się stawkę w wysokości 0%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 14

Zobowiązuje się Wójta Gminy Ustka do:

- Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów planu i wydawania z tych            dokumentów, na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów,

- Należytego uwidocznienia w tekście planu wymienionego w § 11 zmian, wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 15

Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa          Pomorskiego.